# Элвес-МФ инструкция кассира

Перед пробитием чека нужно войти в кассовый режим и открыть смену

При включении кассового аппарата он автоматически входит в кассовый режим. Если кассовый аппарат уже включен и находится в другом режиме, то нажмите:

- РЕ→РЕ→1→1→ ИТ

#### ОТКРЫТИЕ СМЕНЫ:

Утром, перед пробитием первого чека обязательно откройте смену нажав клавишу 00.

### Как распечатать чек

Чек пробивается в кассовом режиме.

#### Первый способ:

Пробитие простого чека:

- сумма продажи → ВВ→ИТ

(если выходит ошибка E 153, то необходимо открыть смену, нажав клавишу 00. Смотрите как отключить необходимость открывать смену каждый день здесь)

#### Второй способ:

Как пробить чек на второй, третий или другие отделы:

По умолчанию на кассе запрограммирована работа только с ОДНОЙ секцией (отделом). Смотрите инструкцию как работать со всеми отделами.

- сумма продажи → ВВ → номер отдела (от 1 до 8) →ИТ

### Как пробить чек с подсчетом сдачи

- сумма продажи → ВВ → сумма покупателя →ИТ

### Как напечатать повторный чек

Нет такой функции.

### Вычисление стоимости товара по количеству и цене

- Введите вес (или количество) товара →Х→ наберите цену товара → ВВ →ИТ

### Введение процентной скидки на чек

### Пробитие товара из базы товаров и услуг

- Введите код товара →ПВ→ИТ

Если возникает ошибка Е 128 - запрограммируйте опцию, разрешающую работать с базой товаров.

### Безналичный расчет

Для безналичного расчета требуется дополнительное программирование

- сумма продажи → ВВ →2→ИТ

### Как сделать чек возврата

- РЕ→1→3→0→ ВВ →ВЗ→ сумма возврата → ВВ →ИТ

если возникает ошибка Е 115, то у Вас в кассе не пробита достаточная сумма: сделайте внесение денег в кассу

### Аннуляция

Для аннуляции чека, до последнего нажатия клавиши ИТ, чек можно отменить полностью, нажав клавишу РЕ

### Внесение денег в кассу

- сумма внесения →<

### Выплата из кассы

- сумма выплаты →>